LAB 2 – FYS-KJM 4740

- Echo Planar Imaging. SE-EPI and GRE-EPI.

  - Axialt hodescan. Single shot SE-EPI vs GRE-EPI. Hva er forskjellen på de to opptaksmetodene? Forklar forskjeller i kontrast og artefakter. Hva menes med susceptibilitets-artefakter?  Hvilke av de to sekvenser er mest følsom for disse artefaktene og hvorfor?

  - For både SE-EPI og GRE-EPI. Varier TE fra ‘shortest’ og i ti nivåer. Utifra TE-kurvene beregn transversal (T2 eller T2*) relaksasjonetider for tre regions of interest (ROIs) i hjernen.  Uttrykk T2 som en funksjon av målt signal-itnensitet og ekkotid (for to målte ekkotider).  Hvilke sekvens gir lengst T2-tid (for same ROI)? Forklar. Hvilke områder har lengst T2-tider i hjernen?

  - Varier EPI factor (127, 29, 9). Hva skjer med scantid og bildeartefakter med redusert EPI-faktor? Forklar.

- Fast SE (FSE). Axialt hodescan.

  - Bruk ’echo train length’ (ETL) på 13 og  (effektiv) TE  = 100 ms. Hva er ekkospacing (ES) dersom vi forutsetter en lineær profilrekkefølge (profile ordering)? Hvis vi går ut ifra en T2-tid på= 30 ms  og en pixel-størrelse på 1 mm hva er FWHH på point spread funksjonen  (PSF) med ETL = 13? Hva skjer med effektiv TE og PSF dersom ETL økes til 128 (uendret ES og line profile ordering)? Hvordan kan du oppnå en kortere ekkektiv TE uten å endre ES and ETL?

- 3D-GRE (T1-FFE). Sagittalt hodescan.

  - Forklar forskjellen på et 2D og 3D opptak.

  - Hva er ulempen med å kjøre axiale 3D scan i hodet? (hint ovefolding).

  - Med utgangspunkt i første kjøring, hvordan kan vi reduser scantid med 30 % uten å endre oppløsning?  Forklar de forskjellige metodene. Hvilke parametre påvirker SNR og hvilke påvirker kontrasten?

  - For 3D opptak bruker man ofte en preparasjonspuls for å øke kontrasten eller fjerne uønsket signal. Dersom T1-tiden for hvit substans er 700 ms og for grå substans er 1000 ms hvilke inversjonstid (TI) bør man bruke for optimal kontrast (SI1-SI2) mellom grå/hvit substans (ta utgangspunkt i signal-likningen for IR sekvens).