FYS-KJM 4740

LAB #3

30.04.08

Oppgave 1: ”Time-Of-Fligh” (TOF): MR Angiografi

(Bruk hode + nakkespole)

  - Kjør en single-slice GRE sekvens aksialt (dvs normalt på hovedfeltretningen) i halsen. Mål kontrast mellom halskar og bagrunnsvev som funskjon av flipvinkel (α=10,25, 40, 70, 90). Bruk konstant TR=50 ms. Oppgave: Hvordan forandrer kontrasten seg med flipvinkel?

  - Reduser TR til 10  ms og gjenta pkt a.

Oppgave: Hvordan påvirker dette kontrasten? Hva skulle kontrasten teoretisk vært med de to TR-tidene dersom blod bare ble utsatt for en enkel RF-puls? Hvordan er faktisk kontrast i forhold til dette og hvorfor?

  - Plasser en saturasjons-slab ovenfor opptaksvolumet (mot hjernen).

Oppgave: Hva skjer med signalet fra vener? Hva med arterier? Hvorfor?

d. 	Gjenta pkt a med en SE sekvens (kortest mulig TR / TE)

Oppgave: Hvordan fremstår hals-karene nå? Hvordan forklarer du evnt artefakter?

- Kjør en 2D-TOF sekvens av hele halsen.

Oppgave: Hva er en MIP rekonstruksjon? Gjør en MIP rekonstruksjon av multi-slice serien (i nordicICE).

Data i mappe <TOF> og undermapper

Oppgave 2: Diffusjon + ADC

(Hodespole)

- Kjør et diffusjons-opptak i hjernen med 15 forskjellige b-verdier (100, 200,300,400,600,800,1000,1200,1500,1700,2000,2300,2500,2700 og 2900 s2/m). Hva menes med en ’b-verdi’? Hvilke sammenheng forventes mellom MR-signal og b-verdi? Hva er forutsetningen for denne sammenhengen. Hva menes med ADC? Velg ut tre ROI i hjernen og estimer ADC utfra MR-signal vs b-verdi i de tre ROI’ene (Exp tilpasning kan f.eks gjøres i Excel eller nordicICE). Lag ADC kar i nordicICE (<Modules><DiffusionAnalysis (DWI)>.

Data i  mappe ADC