FYS-KJM 4740

LAB 1. 7.4.08 kl 13.15-15.00 – Sted: Intervensjonssenteret Rikshospitalet.

- Bli kjent med MR scanneren. Sikkerhets-aspekter.

- Scanning av fantom (se under).

A. Mål: bergene T1-relaksasjons-tider med to forskjellige metoder.

- Gjør et 2D (single slice) opptak av fantomet med en T1-GRE sekvens (spoiled GRE) (TR/TE = 20 ms/2 ms). Endre flipvinkel fra 5 grader til 90 grader (alle andre parametre holdes konstant). Mål signal-intensitet (SI) i hvert ’compartement’ i fantomet (se piler på bildet nederst på siden) som funksjon av flip-vinkel. Utifra SI vs flipvinkel kurvene – estimer T1-tiden i hvert compartement (hint: estimer maks SI fra kurven).

- Finn et uttrykk for T1 som funksjon av SI, flipvinkel og TR målt ved TO forskjellige flipvinkler (hint, bruk ratio av SI;  forutsett at TR/T1 << 1). Bruk dette uttrykket til å beregne T1-tiden i de forskjellige compartements (hint: bruk to flipvinkler <= ernst-vinkelen).

- Gjenta 2D (single slice) opptak av fantomet, men denne gangen bruk en inversion recovery sekvens (IR-TFE). Varier inversjonstiden (TI) fra 50 ms til 3000 ms. Mål SI i hvert compartement som funksjon av TI. Hva er uttrykket for SI i en IR sekvens? Hva er forholdet mellom TI og T1 ved SI=0. Utifra SI vs TI-kurvene – estimer T1-tiden i hvert compartement. Sammenlikn verdiene med de du målte med metode (I).

- Si noe om feilkildene for disse to metodene for T1-estimering (hint snitt-eksatiasjonsprofil).

B. Mål: Forstå og unngå fold-over artefakter.

- I oppgave A var field of view (FoV) lik i begge retninger (220 x 220 mm). Gjenta T1-GRE opptak (flip = 30 grader). Redusere FoV med 50% i faseretningen. Skru av ’fold’over suppression’. Hva skjer med bildet? Forklar årsaken.

- Sett FoV tilbake til 220 mm i faseretningen og reduser med 50% i frekvensretningen. Hvorfor oppstår det ingen artefakter nå?

- Øk number of signal averages (NSA) til 2 (fra 1). Hvilen effekt har dette på bildekvaliteten? (mål endring i signal-støy forhold, SNR). Forklar.

- Reduser FoV med 50% i faseretningen igjen, men denne gangen skur på opsjonen ’fold-over-suppression’ (behold NSA = 2). Forklar hvordan man kan unngå fold-over artefakter selv om FoV i faseretningen er mindre enn objektets størrelse.

- I kompendiet står det at ’fold’over suppression’ fører til økt opptakstid (hvorfor?) Opsjonen ’fold-over-suppression’ påvirket imidlertid ikke opptakstiden (og heller ikke NSA) på vårt scan når vi hadde NSA=2. Kan du tenkte deg hvorfor? (hint NSA > 1; tid for flere NSA vs flere faseprofiler).

C. Mål: Forstå ’gibbs-ringing’ artefakt og kjemisk skift parametre.

  - Kjør samme sekvens som i B (med fullt FoV) men øk  pixelstørrelse til 2 mm x 2 mm (den var opprinnelig 1mm x 1 mm). Hvilke artefakter er nå synlig i områder med store kontrast-forkjeller (kanter). Forklar.

  - På Philips scanneren er det en opsjon som heter ’water-fat shift’ og som angis i pixler. Denne parameter beskriver hvor mye en pixel som inneholder bare fett vil bli forflyttet (i rel pixel enhenter fra sin sanne posisjon). Dersom vi endrer water-fat shift’ parameteren ser vi at båndbredde (i Hz) per pixel også endres. Hvorfor?  Hva er forholdet mellom water-fat shift , pixel størrelse og båndbredde som funksjon av δB (forskjell i Bo mellom vann og fett).

  - Gjenta scannet i (I) men endre water-fat shift slik at båndbredde dobles. Hvilke effekt har dette på bildekvaliteten (mål endring i SNR). Forklar.