Endelig 27.02.13

Hjemme-eksamen i FYS3320, mars 2013.

Oppgave 1. Skriv en aviskronikk på minst 5500 tegn, max 6000 tegn (inklusive mellomrom), over temaet:

Potensialet for nye fornybare energiformer i Norge, muligheter og utfordringer.

Kronikken skal omhandle fornybare energiformer som kan komme i tillegg til vannkraften, og skal skrives på en form som kan forstås av folk flest.

Oppgave 2.

a) Vi har en varmemengde i et varmt reservoar med en temperatur på 300oC (for eksempel høyttrykkssiden i en dampturbin).

Regn ut det teoretiske eksergi-innholdet i % når omgivelsestemperaturen er henholdsvis 35 oC (f eks Nord-Afrika) og 5 oC  (f eks Nord-Norge).

b) Anta at tre ulike varmekraftverk opererer ved arbeidstemperaturer på henholdsvis 300 oC, 400 oC og 600 oC . Og at varmen slippes ut igjen ved 120 oC.

- Hva blir den teoretiske Carnot-virkningsgraden for de tre tilfellene?

- Og hva blir den mer realistiske Curzon-Ahlborn virkningsgraden?

c) Anta at sola skinner fra skyfri himmel. Hvor mye varierer det teoretiske eksergi-innholdet i solenergien i %, når omgivelsestemperaturen er henholdsvis 35 oC og 5 oC ?

Oppgave 3.

a) -Hva er nøytronmoderasjon?
    -Hvor mye større er sannsynligheten for at et termisk nøytron induserer 
 fisjon i U-235 enn et raskt nøytron?
b) Vi har en prøve med 1 gram U-235
-Hvor mange U-235-atomer er det i denne prøven?
-Hvordan henfaller/desintegrerer U-235?
-Hva er halveringstiden til U-235?
-Hva blir desintegrasjonskonstanten λ, lambda, 
 for U-235?
-Hvor mange U-235-atomer er det igjen i prøven om 100 000 år?

--------------------------------

Oppgave 1 teller 50% av karakteren, oppgavene 2 og 3 teller 25 % hver.

Innleveringen skal være på papir, med

frist: senest mandag 11. mars kl 1000 på ekspedisjonskontoret.