Gitter og Fraunhofer-diffraksjon.

Vi bruker i denne øvelsen et todimensjonalt gitter bestående av mange rettlinjede parallelle og ekvidistante linjer i et plan (et lysbilde).

Vi foretar Fraunhofer-diffraksjon, som betyr en parallell stråle inn på objektet og observasjon langt fra objektet. På utgangssiden av gitteret får vi konstruktiv og destruktiv interferens avhengig av spredningsvinkelen.

I motsetning til Bragg sin lov som lyder 2dsinθ=nλ får vi i dette tilfellet dsinθ1+sinθ2=nλ.  Her er θ,θ1 og θ2 henholdsvis Braggvinkel, innfallsvinkel og utgangsvinkel, λer bølgelengden, d er avstanden mellom linjene i gitteret, og n er et helt tall.

Bragg sin lov brukes for et tilstrekkelig stort tredimensjonalt periodisk objekt der en nødvendig betingelse er at utgangsvinkelen er den samme som innfallsvinkelen for å få intensitet forskjellig fra null. Under disse eksperimentelle betingelsene fungerer nemlig de spredende plan som delvis reflekterende speil, og kravet blir da at utgangsvinkel er lik innfallsvinkel.

Når vi studerer et gitter velger vi gjerne θ1=0 og vi får da for første ordens interferensmaksimum (n = 1) at λ=dsinθ2

Vi vil eksperimentelt bestemme bølgelengden til den røde Balmerlinja til hydrogen ved å måle θ2 og bruke et gitter der d=847 nm

Ved løsning av Schrödingerlikninga for hydrogenatomet finner vi at bølgelengden til den røde linja er 656,3 nm.

Prisme og brytningsindeks.

En parallell stråle fra hydrogenlampa sendes inn på et glassprisme der grunnplanet er en likesidet trekant og alle vinklene 60∘. Vi måler brytningsvinkelen for ei gitt farge etter å ha rotért prismet slik at det resulterer i den minste brytningsvinkelen vi kan få. Da følger av Snells lov at bryningsindeksen n er gitt ved:

n=sin60+α2sin602

Her er α avbøyningsvinkelen. Mål avbøyningsvinkelen og bestem n for den røde, blåturkis og blåfiolette linja i hydrogen. Bølgelengdene til disse linjene er henholdsvis 656,3 nm, 486,1 nm og 434,1 nm.

Linser og mikroskopi

Linseformelen:  1f=1s+1s´

Her er f fokallengden, s avstanden fra objekt til linse og s' er avstanden fra linse til det skarpe (fokuserte) bilde.

Forstørrelse:  M=s's

Av disse to formlene følger at M=s'−ff som skrevet i læreboka der de bruker v istedenfor s'.

Vi vil teste linseformelen eksperimentelt på en optisk benk for ei linse med positiv f, altså ei konveks linse. Vi vil bruke ei linse med f=+150mm og vi vil oppsøke det skarpe bildet for følgende verdier av s: 1,5 f, 2.0 f og 3.0 f.

Vi vil videre sette inn ei linse til for å demonstrere at det bildet som dannes av første linse fungerer som objekt for den neste, eller mer generelt at det bildet som dannes av linse nr. n fungerer som objekt for linse n+1 dersom vi har flere linser etter hverandre.

Linsemakerformelen;  kromatisk og sfærisk avvik (aberrasjon)

Når linsemakeren vil lage ei linse med fokallengde f og han har glass med brytningsindeks n til rådighet, kan han realisere planen ved å forme overflatene slik at krumningsradiene, R1 og R2, på de to overflatene blir i overensstemmelse med følgende formel:

1f=n−11R1+1R2.

Brytningsindeksen n varierer med bølgelengden (fargen) på lyset. Dermed varierer fokallengden med bølgelengden og det forklarer kromatisk avvik. Årsaken til det sfæriske avviket er at krumningene på overflatene til linsa ikke er ideelle. Vanligvis har linser sfæriske overflater og det fører til at lys inn på linsas randsone brytes mer enn lyset som treffer nærmere midten på linsa.

JEVT 14.01.16