UNIVERSITETET I OSLO

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Eksamen i MENA1000 – Materialer, energi og nanoteknologi

Dato: 7. desember 2012

Varighet: 4 timer

Oppgavesettet er på 7 sider (12 oppgaver)

Vedlegg: Ingen. (Formelsett og periodesystem bakerst i oppgavesettet.)

Tillatte hjelpemidler: Kalkulator uten kommunikasjon eller lagret informasjon.

Målform: Norsk bokmål

FASIT, forslag til besvarelse

(ting i parentes kan trekke opp, men er ikke er påkrevet for full uttelling)

# Merk:

# Kontrollér at oppgavesettet er komplett før du begynner å besvare spørsmålene.

# Hver oppgave 1, 2, 3 osv. teller like mye i bedømmelsen.

Kjemiske reaksjonsligninger skal være korrekt balansert om ikke annet er angitt.

Standard-betingelser skal antas dersom ikke annet er angitt.

Oppgave 1

a) Solenergi kan omdannes direkte til elektrisk energi ved hjelp av fotovoltaiske celler - solceller. Skissér typiske kurver av effekt og strøm som funksjon av spenning for en solcelle og angi maksimal-effekt-punktet (MEP) på begge disse. Hva er kriteriet for MEP-punktet?

Maksimal-effekt-punktet angir den spenningen som gir det største arealet under I-U-kurven.

b) Sola skinner ikke alltid, og man kan trenge å utjevne variasjoner i produksjon av elektrisitet fra solceller (og annen fornybar energi) i forhold til behovet for elektrisitet. Dette kan gjøres på flere måter, og et eksempel er å lagre energien som hydrogen. Hvilke energikonverterings-innretninger trengs i tillegg til solcellene og hydrogenlageret for å få til dette? Forklar med tekst eller en skisse.

Elektrolysør fra el til H2, og brenselcelle fra H2 til el. Se for eksempel figur i Kap. 1

# Oppgave 2

a) En liten elbil veier 1000 kg. Hvor stor kraft må hjulene tilsammen skyve fra med mot underlaget for å akselerere bilen jevnt fra 0 til 100 km/h i løpet av 10 sekunder? Hvor mye energi kreves for hele akselerasjonen?

2780 N     386 kJ

b) To små metallkuler henges 10 cm fra hverandre i metalltråder forbundet med en strømkrets. Vi sender 10 μA strøm gjennom kretsen i ett sekund og antar at alle ladningene samles i kulene. Hva er nå kraften mellom kulene (hvis vi antar at avstanden mellom dem ikke er endret)?

Strøm er ladning per tidsenhet. Vi må gjøre om μA til A og får at ladningen som flytter seg blir 10∙10-6 A (=C/s) * 1 s = 10∙10-6 C. Dette er nå den positive ladningen i den ene kula og den negative i den andre. Fra læreboka og formelsamlingen har vi at F = -keq1q2/r2. Vi gjør om cm til m og setter inn: F = -9∙109 Nm2/C2 * 10∙10-6 C * (-10∙10-6 C) / (0,1 m)2 = 90 N.

c) Nøytronstrålen fra en atomreaktor kan brukes til diffraksjon for studier av krystallstrukturer. Forklar dette helt kort og foreslå en egnet hastighet for nøytronene.

Nøytronstrålen kan ses på som en bølge. Denne vil reflekteres fra atomplanene i en krystall og vil gi diffraksjonsmønstre på samme måte som andre bølger. Vi kan finne en egnet hastighet fra De Broglie: λ=h/(mv) dvs. hastigheten v = h/(mλ). Massen vi må bruke er nøytronmassen mn = 1,675*10-27 kg. Bølgelengden bør tilsvare omtrent den for atomplanavstanden vi ønsker å studere, for eksempel 1 Å = 10-10 m. v = 6,62610-34 Js / (1,675*10-27 kg * 110-10 m) = 3956 m/s.

Oppgave 3

a) På laboratoriet har vi studert termoelektriske materialer og noe av det de kan brukes til. Vi bruker termoelektriske materialer oftest i par av n- og p-type elektroniske ledere. Hva vil det si at et materiale er en n- eller p-type elektronisk leder, og hvorfor bruker vi dem i par?

At elektronene med gjennomsnittlig høyest energi er i bånd som er mindre enn halvfullt (n) eller mer enn halvfullt (p). n-lederen blir negativ i den kalde enden, og p-ledere positiv i den kalde enden. Ved å sette dem i par får vi større total termospenning av en temperaturgradient.

b) Nevn og forklar helt kort to anvendelser av termoelektriske materialer, gjerne med skisse.

Termoelement (varmeforskjell gir spenning, brukes til å måle temperatur); Termoelektrisk generator (varmeforskjell gir elektrisk energi), Peltierelement (reversert termoelektrisk generator: Strøm gir temperaturforskjell (brukes til kjøling)). Normal vil man nevne de to siste av disse tre, med skisser a la det som brukes i Lab. 1.

c) Vi kan beskrive ytelsesnummeret, Z, til et termoelektrisk materiale ved følgende relasjon:

Hva beskriver de forskjellige parameterne, og bør de være små eller store for et godt termoelektrisk materiale?

Z beskriver den termoelektriske effektiviteten til et materiale og bør være så stor som mulig. S er Seebeck-koeffisienten og angir hvor stort elektrisk potensial vi kan oppnå ved en gitt temperaturgradient. S bør være høy for å generere mye spenning. σ beskriver den elektriske ledningsevnen til materialet og bør være høy for å oppnå rask transport av elektroner og lite ohmsk potensialfall og tap. λ er varmeledningsevnen og bør være lav for å opprettholde en temperaturgradient med minst mulig varmetap.

d) Zirkoniumoksid ZrO2-y har som formelen tilsier et lite underskudd av oksygen. Reaksjonen som danner denne ikke-støkiometrien kan skrives:  ZrO2 = ZrO2-y + y/2 O2(g)

i) Hva er fortegnene for standard entropi- og entalpiendringer for reaksjonen?

ΔrS0 > 0 (det dannes gass). ΔrH0 > 0 (det koster energi å danne defekter, alternativt kan vi si at den må være positiv siden entropien er positiv – ellers ville reaksjonen gå langt mot høyre og stoffet ikke være stabilt).

ii) Vi holder partialtrykket av O2, p(O2) konstant, men øker temperaturen T. Hva skjer med ikke-støkiometrien y? (Forskyves likevekten til høyre eller venstre?)

Utfra svaret i i): Ikke-støkiometrien y øker – likevekten går mot høyre.

Begrunn svarene kort.

Oppgave 4

a)  	i) Rangér følgende atomer etter størrelse: C, Si, Sn

Etter økende størrelse: C < Si < Sn (størst)

ii) Rangér følgende atomer etter størrelse: Ga, Ge, As

Etter økende størrelse: As < Ge < Ga (størst)

iii) Rangér følgende atomer og ioner etter størrelse: P , P3-, P3+, P5+

Etter økende størrelse: P5+< P3+ < P < P3- (størst)

b) I en kjemisk forbindelse mellom grunnstoffer vil forholdstallet mellom dem (støkiometrien) og ladningsfordelingen i stor grad bestemmes av de forskjellige grunnstoffenes tilbøyelighet til å oppta eller avgi elektroner. Forklar hvordan dette varierer gjennom periodesystemet og hvordan det gir opphav til forskjellige bindingstyper og støkiometrier. (Spørsmålet omhandler flere forhold – prøv å inkludere dem kort i svaret uten å gå for mye i detalj, slik at du ikke bruker alt for mange ord eller for mye tid.)

Svaret bør omhandle elektronegativitet (øker oppover og til høyre). Kan evt. forklares i mer detalj ved ioniseringsenergi og elektronaffinitet. Gir opphav til kovalente, metalliske og ioniske bindingstyper. Støkiometri (forholdstall) vil i stor grad bestemmes av stabiliteten til fulle ytre skall – oktettregelen. Plasseringen i grupper i periodesystemet sier hvor mange elektroner grunnstoffet har i ytre skall og derved hvor mange det foretrekker å gi eller få for å tømme eller fylle et skall.

# Oppgave 5

a) Forklar kort begrepene valensbånd, ledningsbånd, og båndgap. Hva kan du si om disse for en isolator, en halvleder og et metall?

Valensbånd er øverste fylte bånd, ledningsbåndet er laveste tomme bånd. Avstanden i energi mellom valensbåndets øvre kant og ledningsbåndets nedre kant kalles båndgapet. I en isolator er båndgapet stort, i en halvleder er det mer moderat. I et metall er valensbåndet bare delvis fylt.

b) Vurder bindingstyper i materialene silisiumkarbid SiC, thoriumoksid ThO2 og kalsiumkarbonat CaCO3 og i flytende heksan C6H14.

SiC: kovalent (naboer i periodesystem – lik elektronegativitet.)

ThO2: Ionisk (metall og ikke-metall)

CaCO3: Kovalent C-O i karbonationet, ionisk mellom Ca2+ og CO32-.

C6H14: Kovalent C-C og C-H i molekylene, van der Waalsk mellom molekylene.

c) For dannelsen av fast natriumklorid, NaCl(s) har vi følgende entalpier for delprosesser:

Atomisering (sublimasjon) av Na(s)			+109 kJ/mol

Dissosiering av Cl2(g) 					+242 kJ/mol

Ionisering av Na(g)						+495 kJ/mol

Elektronopptak av Cl(g) (elektronaffinitet for Cl)		 -349 kJ/mol

Gitterentalpi beregnet for NaCl(s)			     	 -770 kJ/mol

Tegn en Born-Haber-syklus for dannelsen av NaCl(s) basert på disse prosessene og entalpiene. Navngi de forskjellige prosessene og angi hva systemet består av ved de forskjellige energinivåene. Hva blir forventet dannelsesentalpi for NaCl(s) utfra disse tallene?

Læreboka Fig. 5-11. ΔfH0NaCl(s) =109+242/2+495+(-349)+(-770) =  -394 kJ/mol.

Oppgave 6

a) Hva er konsentrasjonen av hydroksidioner i en base løst i vann når pH = 14?

[OH-] = 1 (M)

b) For a lage solceller og elektronikk trengs silisium Si. Dette kan fremstilles ved karbotermisk reduksjon fra kvarts, SiO2. Hva er den laveste temperaturen vi kan gjøre dette ved i henhold til Ellingham-diagrammet under? Skriv en reaksjonsligning for totalreaksjonen.

SiO2 kan reduseres til Si av C (som oksideres til CO) ved ca. 1700°C:

SiO2(s) + 2C(s) = Si(s) + 2CO(g)

c) Vi vurderer å lage et alkalisk batteri som baserer seg på red-oks-parene (halvcellene) Zn(OH)2/Zn og MnO2/Mn2O3 og med en alkalisk elektrolytt. Reduksjonspotensialene for halvcellene under alkaliske forhold (ved pH = 14) er:

Zn(OH)2(s) + 2e- = Zn(s) + 2OH-(aq)				E0 = -1,25 V

2MnO2(s) + H2O(l) + 2e- = Mn2O3(s) + 2OH-(aq)		E0 =  0,15 V

Skriv total cellereaksjon slik at den spontant går mot høyre. Hva er katode og anode? Hva blir standard cellespenning ved pH = 14?

2MnO2(s) + H2O(l) + Zn(s) = Mn2O3(s) + Zn(OH)2(s)

Katode: MnO2, anode: Zn

E0 = 0,15 V – (-1,25 V) = 1,40 V

Oppgave 7

a) Diffusjon

i) Selvdiffusjon: Hva skjer og hvorfor og hvordan skjer det?

Atomer beveger seg tilfeldig på grunn av termisk energi, og bevegelsen muliggjøres av defekter; vakanser eller interstitielle.

ii) Defektene i et kubisk materiale beveger seg d = 2.8 Å per hopp og har ved en gitt temperatur en diffusjonskoeffisient på Dr = 10-6 cm2/s. Hvor langt beveger en slik defekt seg i løpet av en time? (Bruk formelsamlingen. Flere svar kan være mulige; angi hva ditt svar gjelder.)

Total tilbakelagt avstand dr,total = 6Drt/d = 6 * 10-6 cm2/s * 3600 s / 2,8∙10-8 cm = 7,714∙105 cm = 7714 m = 7,7 km.

Gjennomsnittlig radiell avstand fra startpunktet: dr,radiell = √(6Drt) = 0.015 cm.

(Man kan også regne ut avstand i én retning. Det holder å bare regne ut én av disse.)

b) Kobber har flatesentrert kubisk struktur (fcc) med gitterkonstant a = 3,62 Å. Beskriv eller tegn enhetscellen og vis hvor mange atomer det er per enhetscelle. Beregn videre avstanden mellom to kobberatomer i krystallen.

Hjørneatomene telles 1/8-gang, sideatomene telles 1/2-gang. 1/8*8 + ½ *6 = 4

Diagonalen på en sideflate i et fcc-gitter er 4 ganger kobberatomets radius. Fra Pythagoras vil 2a2 = d2 slik at avstanden blir = 2,55 Å.

Oppgave 8

a) En streng laget av et materiale med elastisitetsmodul på 100 GPa er i utgangspunktet 300 m lang. Den blir utsatt for en strekkraft på 20 N. Diameter på strengen er 5 mm. Hvor mange millimeter forlenges strengen?

Tverrsnittsarealet som kraften virker på er πr2 = 3,14*(0,005/2 m)2 = 2∙10-5 m2. Spenningen blir s = 20 N / 2∙10-5 m2 = 1∙106 N/m2 (Pa) = 1 MPa. Tøyningen e = Δl/l0 = s/E = 1 MPa / 100 GPa = 10-5. Δl = 300 m * 10-5 = 0,003 m = 3 mm.

b) Fasediagrammet under gjelder for kobber-tinn-legeringer (bronse). Vi varmebehandler tre legeringer, med henholdsvis 0, 10 og 20% Sn, ved 450°C før bruk. Hvilken legering er hardest og hvilken er mykest, og hvordan forklarer vi forskjellene?

Rent Cu (0% Sn) er mykest: Den har ingen mekanismer for å stoppe dislokasjoner.

10% Sn er hardere fordi løst Sn i Cu-gitteret (α-fasen, enfase) stanser dislokasjoner (løsningsherding). 20% Sn er hardest fordi vi da er i et tofaseområde (α+δ): Utfellingene av δ-fasen gir en mer effektiv stansing av dislokasjoner (utfellingsherding).

Oppgave 9

a) Gi et eksempel på materialer som er henholdsvis isolator, halvleder, metall og superleder. Angi for hver av disse hva som er karakteristisk for elektrisk ledningsevne og dens temperaturavhengighet.

Isolator (eks. diamant, glass, SiO2 (kvarts), polyetylen, plast): Ingen (eller svært lav) ledningsevne (øker med temperaturen)

Halvleder (eks. silisium: Ledningsevne øker med temperaturen

Metall (eks. kobber, gull): Høy ledningsevne; avtar med temperaturen

Superleder (eks. YBCO): Uendelig høy ledningsevne (under en viss temperatur)

b) Skriv Ohms lov. (Hvis du kjenner flere versjoner, velg én.) Forklar symbolene du bruker og angi hvilke enheter de har. Tenk deg at du har en kobbertråd med resistans R, som følger Ohms lov. Lag et dataprogram som definerer en funksjon for spenning U som funksjon av strøm I og resistans R, ber brukeren lese inn en verdi for R, og som lager et enkelt plott av U som funksjon av I for strømmer mellom 0 og 40 mA. Ha med 10 punkter i grafen.

Forslag til løsning:

From numpy import *

From scitools.all import *

R = 0.0

def Voltage(I):

return R*I

RawR = raw_input(”Oppgi R: ”)

R = float(RawR)

I = linspace(0, 0.04, 10)

U = Voltage(I)

Plot(I, U)

# her er det ikke inkludert titler på aksene eller lagring av plottet

c) Forklar helt enkelt hva magnetoresistans er. Nevn et viktig bruksområde for materialer med denne egenskapen, og forklar prinsippet.

Magnetoresistans betyr at resistansen endres i et magnetfelt. Brukes i lesehoder for magnetiske lagringsmedia (harddisker): Resistansen i et materiale som sveipes over overflaten på disken endres ettersom områder den passerer er magnetisert.

Oppgave 10

a) Hvilke viktige energikilder har vi som verken regnes som fossile eller som direkte eller indirekte solenergi? Forklar hvor energien kommer fra i hvert tilfelle.

Kjernekraft: radioaktivitet ((fisjonsenergi i naturlig forekommende mineraler i jordskorpen). Geotermisk energi: Varme fra jordkjernen og fra radioaktivitet i mantelen. Tidevannsenergi: Månens (og solens) trekkraft på vann skaper strømmer som hever og senker vannet.

b) Hva er syntesegass (syngas)? Hvor kommer den fra og hva brukes den til?

Syntesegass er en blanding av CO + H2 og kommer fra damp-reformering eller partiell oksidasjon av kull eller naturgass eller andre karbonholdige energibærere. Den brukes til å syntetisere metanol og andre mer høyverdige kjemikalier eller som brensel.

c) Nevn et eksempel på hvordan en gasseparasjonsmembran kan bidra til å fange karbon fra et kraftverk som bruker fossilt brensel.

Eksempler: O2-permeabel membran kan skille O2 fra N2 i luft og brukes i forbrenningen slik at CO2 og vann som sluttprodukt etter forbrenningen ikke inneholder N2; CO2 er da lett å skille ut. H2-permeabel membran kan brukes til å ekstrahere H2 fra syntesegass slik at kun H2 forbrennes, mens karbonholdige bestanddeler blir igjen som CO2.

Oppgave 11

a) Batteriteknologi blir stadig viktigere, for eksempel i forbindelse med mobil elektronikk og nullutslipps-biler. Forklar oppbygging og virkemåte for oppladbare batterier, gjerne med en bestemt type som eksempel, med vekt på elektrodematerialene og prosesser som skjer der under opp- og utlading. Bruk en tegning som illustrasjon.

Se for eksempel figur, tabell og tekst om Li-ion-batterier i læreboka.

b) Hydrogen er et ideelt brensel for brenselceller i transport-sektoren, men har utfordringer. Gi en kort oversikt over hvordan vi kan lagre det om bord i kjøretøy og hvilke fordeler og teknologiske utfordringer som er knyttet til de forskjellige. Hvilken teknologi benyttes i prototypene på personbiler som nå testes for kommersielt salg verden over om noen få år?

Hydrogen kan lagres som komprimert gass, som væske, eller absorbert i et fast stoff. Som gass tar den stor plass. Ved høyt trykk blir dette problemet mindre, men det krever vekten av sterke materialer og det går mye energi tapt ved komprimeringen. Som væske må den kjøles ned. Dette krever vekten og plassen til isolasjonsmaterialer, og det går også med energi til nedkjølingen. Stoffer som absorberer hydrogenet reduserer volumet, men har ofte stor vekt. Komprimert gass er den teknologien som nå brukes i personbiler som forberedes for kommersielt salg.

Oppgave 12

a) Vi kan framstille nanopartikler av gull ved hjelp av en løsning av HAuCl4 og sitratanioner, [C6H5O7]3-. Hvordan endres oksidasjonstallet til gull i løpet av denne prosessen, og hvilke to funksjoner har sitratanionet under syntesen av nanopartiklene?

Gull går fra oksidasjonstall +3 (Au3+) i AuCl4-(aq) eller HAuCl4(aq), til 0 som Au(s). Sitratanionet fungerer som reduksjonsmiddel for gullet, og som surfaktant, dvs. de legger seg som et negativt ladet lag rundt gullpartiklene og hindrer dermed vekst av partiklene fordi de frastøtes av andre partikler som også har et slikt negativt lag på overflaten.

b) Hvordan defineres nanopartikler av et materiale, til forskjell fra vanlige, større partikler av samme materiale?

c) Grafen (grafén) er et nanomateriale som ble oppdaget alt på 1800-tallet, men fremstilt i ren form først i vårt århundre. Beskriv sammensetning og struktur for grafen. Grafen er enkeltark av grafitt - C-heksagoner i 2 dimensjoner. Det består av karbon, C, men i tillegg kommer terminering av kantene med andre atomslag (O, H).

d) Karbon nanorør kan være énveggede og flerveggede. Hva er det som gjør de énveggede så spesielle og interessante?

De énveggede kan være metalliske eller halvledende (og kan derved dopes) avhengig av hvilken retning gitteret løper i. De har også stort styrke/vekt-forhold.

Formler og tabeller

E=12mv2    	E=mc2

### Konstanter

Tyngdeakselerasjonen		g	9,80665 	m/s2

Atomær masseenhet		u	1,6605*10-27 	kg

Elektronets masse		me	9,110*10-31 	kg

Elementærladningen		e	1,602*10-19	C

Elektronvolt			eV	1,602*10-19	J

Protonets masse		mp	1,673*10-27	kg

Nøytronets masse		mn	1,675*10-27 	kg

Lyshastigheten i vakuum	c	2,99792*108	m/s

Boltzmanns konstant		k	1,381*10-23	J/K

8,6174*10-5	eV/K

Plancks konstant		h	6,626*10-34	Js

Rydberg-konstanten			1,097*107	m-1

Bohrs konstant		B	2,18*10-18	J

Avogadros tall			NA	6,022*1023	mol-1

Gasskonstanten		R	8,31451	J/molK

0,0820578	Latm/molK

Faradaykonstanten		F	96485		C/mol

Gravitasjonskonstanten	γ	6,672*10-11	Nm2/kg2

Permeabiliteten for vakuum	μ0	1,257*10-12	H/m

Permittiviteten for vakuum	ε0	8,854*10-12	F/m

Elektrisk konstant =(4πε0)-1	ke	9,0*109	Nm2/C2

Magnetisk konstant		km	2*10-7		N/A2

Stefan-Boltzmannkonstanten	σ	5,67*10-8	W/m2K4

Wiens konstant		a	2,90*10-3	mK

Volum av 1 mol ideell gass	Vm,298K	24,4651	L

F=γm1m2r2	F=gm

F=keq1q2r2=q1q24πε0r2 Ep=keQqr

F=qvB 		ε=lvB

UsUp=NsNp

λm=aT 		Me=σT4 Ek=hf−W	λ=hmv

Lukket system: ΔU=q+w Bare volumarbeid, konstant trykk: w=−PΔV. EntalpiendringΔH=qP ΔH=nT1T2CPdT 	ΔH=nCPΔT

S=klnW     	ΔS=12dqrevT≈ΔqrevT=Konst.trykkΔHT

ΔU=qrev+wrev=qirrev+wirrev	PV = nRT

Gibbs energi: G=H−TS  Frivillig prosess:ΔG=ΔH−TΔS<0

ΔrG=ΔrG0+RTlnQ=eksempelΔrG0+RTlnaCcaDdaAaaBb

wel=ΔG=−nFE         	ΔG0=−nFE     		Nernst: E=E0−RTnFlnQ

Likevekt: 	ΔrG0=−RTlnQlikevekt=−RTlnK		E0=RTnFlnQlikevekt=RTnFlnK

ΔrH0=produkterΔfH0−reaktanterΔfH0	ΔrS0=produkterS0−reaktanterS0	ΔrG=produkterG−reaktanterG

pH = -log[H+]			pKa=-logKa      				Buffer: pH=pKa+logBA

Gitterenergi EL=NAkee2zCzAdeq1−ddeqA	Hydratisering: Ehyd=−KCzC2rC+KAzA2rA

Vektarmregelen: m1(q−a1)=m2(a2−q)					Gibbs faseregel: F+P = C+2

Bragg: nλ = 2d sinθ       	dhkl=ah2+k2+l2

Selvdiffusjon: Dr=Dr0e−QDRT,    dr,total=6Drtd,    rr,radiell=6Drt,    rx=2Drt

Dr,defektdefekt=Dr,ss

v=BF,    Dr=kTB,    u=zeB,    σ=zecu

σs=zsecsus=(zse)2csDr,skT=σs,defekt=zsecs,defektus,defekt=(zse)2cs,defektDr,s,defektkT

Netto fluks: j=cv=cBF=cDrkTF    Kraft i elektrokjemisk felt:F=−(dμdx+zedφdx)=−dηdx

Elektriske egenskaper: G=σad     G=1R       i=σE     I=UR	   Effekt: P=UI

Virkningsgrad: ηtotal=ηGibbsηFaraday=ηGibbsufuel=PePin

Mekanisk: σ=FA  	ε=Δll    	σ=Eε	Polymer:σB≈σB,max−AM 	Lyd: v=Eρ

Snell: sinisinr=vivr		Magnetisk: B=μH=μ0H+μ0M=μ0(H+M)=μ0H(1+χ)